# VR身心脑协同训练系统 — 完整技术方案

## 项目背景

大连理工大学大学生创新训练项目："虚拟现实（VR）技术支持下的大学生身心脑协同训练系统开发"

项目三大目标：

────────────────────────────────────────────────────────────

## 一、系统总体架构

▲ 图1

────────────────────────────────────────────────────────────

## 二、目标一：传感器选型与数据采集方案

### 核心设计思路

"身心脑"三个维度的数据采集，并非每个维度都必须依赖独立硬件。关键策略是一源多用——同一个传感器的数据可以同时反映多个维度的状态。例如，心率变异性(HRV) 既是身体负荷指标（身），也是自主神经压力指标（心），还反映中枢-自主神经整合功能（脑）。这种思路在低成本方案中尤为关键。

以下两套方案，分别对应不同的精度追求和预算水平。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.1 方案一：低成本稳定采集方案（总价约 ¥600 / $80）

#### 设计哲学

只用一颗传感器解决身心脑三维度。 核心硬件极简，靠软件算法从单一高精度信号中挖掘多维度信息，辅以VR头显自带能力补充运动数据。低成本 ≠ 低质量——用科研级单传感器比用多个不可靠的廉价传感器更有价值。

#### 传感器清单

| 序号 | 设备 | 价格 | 采集指标 | 对应维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polar H10 胸带 | ~$80 (¥580) | 原始ECG波形(130Hz)、逐拍心率、RR间期序列 | 身 (直接) |
| — | (VR头显自带) | $0 (已拥有) | 头部6DoF位姿、手部23关节跟踪、手柄IMU加速度 | 身 (补充) |

总计：~$80（约 ¥580-600），仅需购买一颗传感器。

#### 为什么一颗传感器够用？—— "一源三用"策略

▲ 图2

#### VR头显自带的"免费传感器"

| VR能力 | 可提取指标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 头部6DoF追踪 | 头部运动平滑度、姿势稳定性 | 评估运动控制质量 |
| 手部23关节追踪 (Quest 3) | 手部运动轨迹、关节角度、动作幅度 | 太极/伸展动作的完成度评分 |
| 手柄IMU (加速度计+陀螺仪) | 挥动速度、加速度峰值、动作频率 | 高强度训练中的运动强度量化 |
| VR内置认知任务 | 反应时间(ms)、正确率(%)、注意力持续时长 | 脑功能的行为学代理指标 |

#### 低成本方案下的身心脑覆盖矩阵

| 维度 | 核心数据源 | 软件提取方法 | 处理库 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身-心率 | Polar H10 ECG | 直接读取 BPM | HeartPy | ★★★★★ 医疗级精度 |
| 身-心率变异性 | Polar H10 RR间期 | 时域(RMSSD,SDNN)+频域(LF,HF)+非线性(样本熵) | NeuroKit2 | ★★★★★ 科研金标准 |
| 身-运动量 | VR头显IMU/追踪 | 加速度幅值、位移量 | Unity内置/C# | ★★★★ 消费级够用 |
| 心-压力水平 | HRV(RMSSD)+Baevsky指数 | RMSSD<20ms=高压; Baevsky>150=紧张 | NeuroKit2 | ★★★★ 临床验证指标 |
| 心-情绪唤醒 | HRV(LF/HF比) | LF/HF>3=交感活跃(焦虑); <1=副交感(平静) | NeuroKit2 | ★★★★ 大量文献支持 |
| 心-放松程度 | HRV(SDNN趋势) | SDNN上升→放松; 下降→累积疲劳 | NeuroKit2 | ★★★★ 趋势判断可靠 |
| 脑-神经整合 | HRV(样本熵+总功率) | 熵值↑=神经网络灵活性↑ | NeuroKit2 | ★★★ 间接指标，可做趋势 |
| 脑-认知功能 | VR认知测试 | 反应时、Stroop正确率、N-back | Unity/C# | ★★★ 行为学代理 |

#### 低成本方案的优势与局限

优势：

局限：

适合场景： 运动强度指导、压力管理训练、HR区间训练、呼吸训练引导、恢复状态评估

#### 方案一详细数据采集清单：传感器 → 原始数据 → 提取特征 → 生理/心理含义

#### 数据源 ①：Polar H10 ECG胸带

| 采集的原始数据 | 数据类型 | 采样率 | 提取的特征 | 特征含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECG波形 | 电压信号 (μV) | 130 Hz | — (作为原始参考信号保留) | 心电原始波形，用于后续R峰检测和质量校验 |
| R-R间期序列 | 时间序列 (ms) | 逐拍 (~1Hz等效) | mean_hr_bpm (平均心率) | 当前运动负荷水平。安静=60-80，热身=90-110，有氧=120-150，高强度=150+ |
| R-R间期序列 | 时间序列 (ms) | 逐拍 (~1Hz等效) | sdnn_ms (NN间期标准差) | 总体心率变异性。>50ms=健康自主调节，<30ms=自主神经功能受抑 |
| R-R间期序列 | 时间序列 (ms) | 逐拍 (~1Hz等效) | rmssd_ms (相邻NN间期差值均方根) | 副交感神经(迷走神经)活性。 >40ms=放松/良好恢复，<20ms=高压/疲劳/恢复不足。这是方案一最重要的"心"维度指标 |
| R-R间期序列 | 时间序列 (ms) | 逐拍 (~1Hz等效) | pnn50_pct (相邻间期差>50ms的百分比) | 与RMSSD高度相关，另一个副交感活性指标。>20%=良好 |
| R-R间期序列 | 时间序列 (ms) | 逐拍 (~1Hz等效) | lf_power_ms2 (低频功率 0.04-0.15Hz) | 反映交感+副交感混合调控。升高=压力反应/运动应激 |
| R-R间期序列 | 时间序列 (ms) | 逐拍 (~1Hz等效) | hf_power_ms2 (高频功率 0.15-0.4Hz) | 反映副交感(迷走)调控，与呼吸性窦性心律不齐(RSA)同步。升高=放松/深呼吸 |
| R-R间期序列 | 时间序列 (ms) | 逐拍 (~1Hz等效) | lf_hf_ratio (LF/HF比值) | 交感-副交感平衡。 >3=交感占优(紧张/焦虑/运动应激)；<1=副交感占优(放松/冥想)；1-2=平衡 |
| R-R间期序列 | 时间序列 (ms) | 逐拍 (~1Hz等效) | sample_entropy (样本熵) | 心率复杂度/神经网络调控灵活性。 熵值越高=自主神经调控越灵活健康；熵值降低=系统僵化/累积疲劳/过度训练 |
| R-R间期序列 | 时间序列 (ms) | 逐拍 (~1Hz等效) | baevsky_stress_index (Baevsky压力指数) | 综合压力评估。SI<50=放松；50-150=正常；150-500=中度压力；>500=高压力/过度疲劳 |

#### 数据源 ②：VR头显自带能力（零成本）

| 采集的原始数据 | 数据类型 | 更新率 | 提取的特征 | 特征含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 头部6DoF位姿 (Quest 3 IMU+摄像头) | 位置(x,y,z)+旋转(pitch,yaw,roll) | ~90 Hz | head_movement_smoothness (头部运动平滑度/抖动指数) | 运动控制质量。平滑度下降=疲劳或注意力缺失 |
| 头部6DoF位姿 (Quest 3 IMU+摄像头) | 位置(x,y,z)+旋转(pitch,yaw,roll) | ~90 Hz | posture_stability_index (姿势稳定性) | 核心稳定性。稳定性下降=核心疲劳或分心 |
| 手部23关节位置 (Quest 3手部追踪) | 每只手23个关节3D坐标 | ~30 Hz | hand_trajectory_length (手部轨迹总长) | 运动幅度。配合太极/伸展训练的完成度评估 |
| 手部23关节位置 (Quest 3手部追踪) | 每只手23个关节3D坐标 | ~30 Hz | joint_angle_range (关键关节活动范围) | 关节灵活性和动作幅度 |
| 手部23关节位置 (Quest 3手部追踪) | 每只手23个关节3D坐标 | ~30 Hz | movement_symmetry_LR (左右手运动对称性) | 左右侧运动不对称可能提示代偿或注意力偏侧 |
| 手柄IMU (加速度计+陀螺仪) | 加速度(m/s²) + 角速度(°/s) | ~100 Hz | acc_peak_magnitude (加速度峰值) | 运动爆发力。高强度训练中的出力水平 |
| 手柄IMU (加速度计+陀螺仪) | 加速度(m/s²) + 角速度(°/s) | ~100 Hz | movement_frequency (动作频率) | 运动节奏。如拳击/击打训练中的出拳频率 |
| VR认知测试数据 (内置于VR场景) | 用户行为响应 | 按测试触发 | reaction_time_ms (简单反应时) | 脑-认知处理速度。 反应时延长=中枢疲劳或注意力下降 |
| VR认知测试数据 (内置于VR场景) | 用户行为响应 | 按测试触发 | stroop_interference_ms (Stroop干扰效应) | 执行功能/抑制控制。 干扰越大=前额叶执行资源越少 |
| VR认知测试数据 (内置于VR场景) | 用户行为响应 | 按测试触发 | nback_d_prime (N-back d'敏感度) | 工作记忆容量。 d'下降=工作记忆负荷已满或认知疲劳 |
| VR认知测试数据 (内置于VR场景) | 用户行为响应 | 按测试触发 | sustained_attention_decay (持续注意力衰减率) | 注意力维持能力。随时间衰减越快=认知耐力越低 |

方案一特征汇总：约12维

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.2 方案二：高精度精细化采集方案（总价约 ¥15,000 / $2,130）

#### 设计哲学

多传感器融合，每个维度都有专用硬件直接测量。 目标是获取足够精细和丰富的数据，使得AI能够给出高度个性化的运动指导——不只是"你该做有氧"，而是"你当前的前额叶Alpha不对称提示情绪偏负面，加上GSR显示交感神经轻度激活，建议做5分钟森林场景下的腹式呼吸，配合528Hz音频，目标将RMSSD从当前的28ms提升到35ms以上"。

#### 传感器清单

| 序号 | 设备 | 价格 | 采集指标 | 采样率 | 对应维度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polar H10 | ~$80 | 原始ECG(130Hz)、RR间期、逐拍HR | 130Hz(BLE) | 身 |
| 2 | Empatica E4 | ~$1,700 | PPG血容脉冲(64Hz)、GSR皮肤电导(4Hz)、皮温(4Hz)、3轴加速度(32Hz) | 4-64Hz(BLE) | 身+心 |
| 3 | Muse S | ~$350 | EEG 4通道(AF7,AF8,TP9,TP10, 256Hz)、加速度计 | 256Hz(BLE) | 心+脑 |

总计：~$2,130（约 ¥15,000）

#### 方案二详细数据采集清单：传感器 → 原始数据 → 提取特征 → 生理/心理含义

#### 数据源 ①：Polar H10 ECG胸带（身-心脏）

| 采集的原始数据 | 提取的特征 | 特征含义 |
| --- | --- | --- |
| ECG波形 (130Hz, μV) | (原始参考信号，用于R峰检测) | 心电活动原始波形 |
| R-R间期序列 | mean_hr_bpm | 运动负荷水平 |
| R-R间期序列 | sdnn_ms | 总体自主神经调节能力 |
| R-R间期序列 | rmssd_ms | 副交感/迷走神经活性 — "恢复状态指示器" |
| R-R间期序列 | pnn50_pct | 副交感活性(与RMSSD互补验证) |
| R-R间期序列 | lf_power_ms2 | 交感+副交感混合调控(压力/运动响应) |
| R-R间期序列 | hf_power_ms2 | 纯副交感调控(呼吸性窦性心律不齐) |
| R-R间期序列 | lf_hf_ratio | 交感-副交感天平 — 核心压力/放松指标 |
| R-R间期序列 | sample_entropy | 心率调控复杂度(系统灵活性/累积疲劳) |
| R-R间期序列 | baevsky_stress_index | 综合生理压力评分(0-500+) |

#### 数据源 ②：Empatica E4 腕带（身-自主神经+运动+循环）

| 采集的原始数据 | 采样率 | 提取的特征 | 特征含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| GSR/EDA (皮肤电导, μS) | 4 Hz | gsr_tonic_level (皮肤电导基础水平, SCL) | 交感神经基础激活度。 持续升高=慢性压力/焦虑状态，降低=放松 |
| GSR/EDA (皮肤电导, μS) | 4 Hz | gsr_phasic_peak_count (皮肤电导反应峰频率, SCR/min) | 瞬时情绪唤醒事件频率。 单位时间内SCR峰越多=经历的情绪波动越多。用于检测VR场景引发的情绪反应 |
| GSR/EDA (皮肤电导, μS) | 4 Hz | gsr_phasic_amplitude_mean (SCR平均幅度) | 单次情绪唤醒的强度。幅度越大=情绪反应越强烈 |
| GSR/EDA (皮肤电导, μS) | 4 Hz | gsr_rise_time_mean (SCR上升时间) | 情绪唤醒的速度。上升越快=反应越灵敏(或越紧张) |
| BVP/PPG (血容脉冲, 光电容积描记) | 64 Hz | ppg_hr_bpm (PPG心率, 与ECG交叉验证) | 光学心率，与Polar H10 ECG心率做交叉验证 |
| BVP/PPG (血容脉冲, 光电容积描记) | 64 Hz | ppg_amplitude (脉搏波幅值) | 外周血管舒缩状态。幅值降低=外周血管收缩(压力反应)；幅值升高=血管舒张(放松) |
| BVP/PPG (血容脉冲, 光电容积描记) | 64 Hz | pulse_arrival_time_ms (脉搏到达时间) | 结合ECG R峰可计算脉搏传导时间(PAT)，与血压变化相关 |
| Skin Temperature (皮温, °C) | 4 Hz | temp_absolute (绝对皮温) | 外周循环状态。运动后皮温升高=正常热量散发；持续低温=外周血管收缩(压力或寒冷) |
| Skin Temperature (皮温, °C) | 4 Hz | temp_trend_slope (皮温变化趋势, °C/min) | 热调节速率。斜率大=快速升温(高强度运动)；斜率平=稳定状态 |
| Skin Temperature (皮温, °C) | 4 Hz | temp_hr_coupling (皮温-心率耦合指数) | 热调节-心血管协调性。解耦可能提示热应激或脱水 |
| 3-Axis Accelerometer (加速度, g) | 32 Hz | acc_magnitude_mean (加速度幅值均值) | 躯干整体运动量。 比VR头显追踪更能反映全身运动强度(腕部佩戴) |
| 3-Axis Accelerometer (加速度, g) | 32 Hz | acc_magnitude_std (加速度幅值标准差) | 运动模式变化程度。高值=动作多样，低值=单一重复动作 |
| 3-Axis Accelerometer (加速度, g) | 32 Hz | acc_entropy (加速度熵) | 运动复杂度。配合太极等复杂动作训练时的丰富度评估 |

#### 数据源 ③：Muse S 脑电头带（心-情绪+注意力+放松+脑-认知）

| 采集的原始数据 | 采样率 | 提取的特征 | 特征含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| EEG Ch1: AF7 (左前额) | 256 Hz | 5个频段功率: Delta(0.5-4Hz), Theta(4-8Hz), Alpha(8-13Hz), Beta(13-30Hz), Gamma(30-45Hz) | 左前额叶脑电活动。AF7通常与语言加工、正性情绪的左侧化有关 |
| EEG Ch2: AF8 (右前额) | 256 Hz | 同上5个频段功率 | 右前额叶脑电活动。AF8通常与情绪处理、负性情绪的右侧化有关 |
| EEG Ch3: TP9 (左颞顶) | 256 Hz | 同上5个频段功率 | 左颞顶叶。与听觉处理、语言理解有关 |
| EEG Ch4: TP10 (右颞顶) | 256 Hz | 同上5个频段功率 | 右颞顶叶。与空间注意、多感觉整合有关 |
| 4通道综合 | — | alpha_power_mean (4通道Alpha均值) | 放松程度核心指标。 Alpha↑=放松/冥想/闭眼休息；Alpha↓=警觉/睁眼/认知活跃 |
| 4通道综合 | — | beta_power_mean (4通道Beta均值) | 活跃思维/认知加工。 Beta↑=专注思考/焦虑反射；Beta↓=放松/困倦 |
| 4通道综合 | — | theta_power_mean (4通道Theta均值) | 内省/冥想深度。 Theta↑=深度冥想/浅睡；配合Alpha可判断冥想质量 |
| 4通道综合 | — | delta_power_mean (4通道Delta均值) | 深度睡眠指标(清醒时Delta升高通常为伪影，可作为信号质量指标) |
| 4通道综合 | — | gamma_power_mean (4通道Gamma均值) | 高阶认知加工。 Gamma↑=知觉整合/专注/学习；与注意力高度相关 |
| 4通道综合 | — | alpha_asymmetry_fp = (AF8_alpha − AF7_alpha) / (AF8_alpha + AF7_alpha) | 情绪效价核心指标。 正值(AF8>AF7)=右前额活跃→偏负面/回避情绪；负值(AF7>AF8)=左前额活跃→偏正面/趋近情绪。这是方案二最有价值的特征之一 |
| 4通道综合 | — | theta_beta_ratio = Theta功率/Beta功率 | 注意力量化指标。 TBR<1.5=注意力集中；1.5-2.5=正常波动；>2.5=注意力涣散/ADHD倾向/疲劳。方案二最核心的注意力特征 |
| 4通道综合 | — | alpha_peak_frequency (个体Alpha峰值频率, IAF) | 个体认知特征。IAF较高(>10.5Hz)=认知加工较快；IAF较低(<9.5Hz)=可能与疲劳或认知衰退相关 |
| 4通道综合 | — | alpha_reactivity (睁眼Alpha衰减率) | 睁眼时Alpha下降幅度。反映大脑对外界刺激的响应灵敏度 |
| Muse Accelerometer | 50 Hz | head_motion_artifact_flag | 头部运动幅度，用于标记EEG中可能被运动伪影污染的时段 |

#### 数据源 ④：VR头显自带（零成本，与方案一相同）

| 原始数据 | 提取特征 | 特征含义 |
| --- | --- | --- |
| 头部6DoF + 手部23关节 + 手柄IMU | head_movement_smoothness, posture_stability, hand_trajectory_length, joint_angle_range, movement_symmetry_LR, acc_peak_magnitude, movement_frequency | 运动质量控制(与方案一相同) |
| VR认知测试(Stroop/N-back/反应时) | reaction_time_ms, stroop_interference_ms, nback_d_prime, sustained_attention_decay | 认知功能行为学指标(与方案一相同) |

方案二特征汇总：约31维

────────────────────────────────────────────────────────────

#### 为什么需要三颗传感器？—— 精度对比

| 测量需求 | 方案一(低成本) | 方案二(高精度) | 精度提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心率 | Polar H10 ECG ✓ | Polar H10 ECG ✓ | → 持平（都用金标准） |
| HRV分析 | Polar H10 RR间期 ✓ | Polar H10 RR间期 ✓ | → 持平 |
| 压力检测 | HRV间接推断（RMSSD↓=压力↑） | GSR直接测量（交感神经皮肤电导） | ↑ 大幅提升：GSR是压力检测的金标准，秒级响应 |
| 情绪效价 | 无法直接测量 | EEG额叶Alpha不对称（正/负情绪） | ↑ 从无到有：可以区分积极/消极情绪 |
| 注意力监测 | HRV粗略趋势 | EEG Theta/Beta比（注意力量化指标） | ↑ 大幅提升：可以量化注意力水平 |
| 身体运动 | VR追踪（头部+手部） | E4加速度计（躯干）+ VR追踪 | ↑ 躯干运动数据补充 |
| 皮肤温度 | 无 | E4皮温（压力/循环/代谢指标） | ↑ 新增维度 |
| 脑功能 | VR行为测试代理 | EEG频段功率+额叶不对称+认知测试 | ↑ 多维交叉验证 |
| 情绪分类 | 无法实现 | EEG+GSR+HRV三模态融合 | ↑ 从无到有：可实现基本的效价-唤醒度情绪映射 |

#### 多传感器融合的个性化指导能力

方案一能做到的：

"你的HRV偏低(RMSSD=22ms)，心率偏高(95bpm)，建议降低运动强度，切换到呼吸训练。"

方案二能做到的：

"你的GSR显示交感神经轻度激活(3.2μS)，额叶Alpha不对称提示情绪偏负面(AF8<AF7)，Theta/Beta比偏低提示注意力有所分散(1.4)，加上心率处于Zone 2偏高区间(85bpm)，综合分析：你当前处于'紧张但注意力不集中'的状态。建议先做5分钟海滩场景盒式呼吸(4-4-4-4)，目标将RMSSD从22ms恢复到35ms以上，同时通过额叶Alpha不对称的实时反馈来确认情绪改善。如果Alpha不对称指标在3分钟内未改善，自动切换为森林正念漫步。"

这就是精度差异带来的个性化指导深度的质变。

#### 高精度方案身心脑数据矩阵

| 维度 | 传感器 | 提取特征 | 特征数量 | AI可回答的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身-心脏 | Polar H10 | HR, SDNN, RMSSD, pNN50, LF, HF, LF/HF, 样本熵, Baevsky指数 | 9维 | 运动负荷是否合适？需要恢复吗？ |
| 身-自主神经 | Empatica E4 | GSR基础水平, GSR反应峰值频率, GSR反应幅度 | 3维 | 交感神经是否过度激活？ |
| 身-运动 | E4 ACC + VR追踪 | 躯干加速度幅值, 头部运动平滑度, 手部轨迹 | 3维 | 动作质量如何？有代偿动作吗？ |
| 身-代谢/循环 | Empatica E4 | 皮温, 皮温变化率, PPG血容脉冲幅值 | 3维 | 外周循环是否正常？代谢状态？ |
| 心-注意力 | Muse S | Theta/Beta比, Alpha峰值频率 | 2维 | 注意力是否集中？是否疲劳？ |
| 心-情绪 | Muse S + E4 | 额叶Alpha不对称, GSR-EEG联合唤醒度 | 2维 | 情绪是积极还是消极？唤醒度高低？ |
| 心-放松 | Muse S | Alpha功率(AF7,AF8,TP9,TP10均值), Alpha/Theta比 | 2维 | 放松程度是否达标？ |
| 脑-认知 | Muse S | Gamma功率(30-45Hz), Theta相位同步 | 2维 | 认知加工是否活跃？ |
| 脑-执行功能 | VR Stroop测试 | 反应时, 正确率, 干扰效应 | 3维 | 执行功能状态如何？ |
| 脑-记忆 | VR N-back测试 | 反应时, d'敏感度 | 2维 | 工作记忆状态如何？ |

总特征维度： 30+ 维（方案一：约12维）

#### 高精度方案的优势与局限

优势：

局限：

适合场景： 个性化运动处方、情绪自适应训练、注意力引导冥想、科研级数据采集

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.3 两套方案对比总览

| 对比维度 | 方案一：低成本 | 方案二：高精度 |
| --- | --- | --- |
| 硬件成本 | ~$80 (¥600) | ~$2,130 (¥15,000) |
| 传感器数量 | 1颗 + VR自带 | 3颗 + VR自带 |
| 身体指标 | HR, HRV, 运动量(粗) | HR, HRV, GSR, 皮温, 加速度, 运动量(精) |
| 心理指标 | HRV压力推断 | EEG注意力+情绪+GSR唤醒+HRV验证 |
| 脑指标 | HRV神经调控代理+VR行为测试 | EEG频段+额叶不对称+VR认知测试 |
| AI输入特征数 | ~12维 | ~30维 |
| 情绪检测 | ❌ 不支持 | ✅ 效价-唤醒度二维模型 |
| 注意力量化 | ❌ 粗略趋势 | ✅ Theta/Beta比精确量化 |
| 个性化深度 | 运动类型+强度（粗粒度） | 运动类型+强度+情绪调节+注意力引导（细粒度） |
| BLE连接数 | 1 | 3（需管理多连接） |
| 穿戴复杂度 | 胸带1件 | 胸带+腕带+头带共3件 |
| VR运动兼容 | ✅ 极佳（仅胸带，不干扰） | ⚠️ 头带+Muse需在VR头显下佩戴 |
| 数据可靠性 | 极高（单金标准源） | 高（需管理3源同步） |
| 实施难度 | ★★☆ | ★★★★ |
| 推荐启动时机 | 立刻可以启动 | 方案一验证后，有经费时升级 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.4 实施建议

推荐路径：先低成本验证，后追求精度。

关键原则： 两套方案共享同一套软件架构（LSL管道、JSON Schema、AI框架）。从方案一切换到方案二是增加传感器流而非推倒重来，工程量约增加30%（新增streamer + 新增特征提取器 + 重训模型）。

### 2.5 统一数据格式设计 (AI可读JSON)

#### Schema A: 原始传感器采样 (raw_sensor_sample)

{

"sample_id": "uuid",

"timestamp_unix_ms": 1717412400000,

"domain": "body",

"source": {

"device_type": "PolarH10",

"stream_type": "ECG",

"sampling_rate_hz": 130

},

"channel_labels": ["ECG_Lead1"],

"data": [0.823],

"unit": "mV",

"quality_flag": 0

}

#### Schema B: 时间窗特征 (epoch_features)

{

"epoch_id": "uuid",

"window_start_unix_ms": 1717412400000,

"window_duration_s": 10.0,

"domain": "body",

"features": {

"hr": { "mean_bpm": 72.3, "std_bpm": 4.1, "min_bpm": 68, "max_bpm": 78 },

"hrv": { "sdnn_ms": 45.2, "rmssd_ms": 32.7, "pnn50_pct": 18.5,

"lf_power_ms2": 850.3, "hf_power_ms2": 420.1, "lf_hf_ratio": 2.02 },

"stress_index_baevsky": 84.1,

"recovery_score_0_100": 72.0

}

}

#### Schema C: AI推荐输出 (ai_recommendation)

{

"recommendation_id": "uuid",

"timestamp_unix_ms": 1717412415000,

"session_id": "session_20240603_001",

"current_state": {

"hr_current_bpm": 85, "hr_zone": 2,

"hrv_sdnn_ms": 45.2, "gsr_tonic_us": 3.2,

"eeg_alpha_power_mean": 5.15, "eeg_theta_beta_ratio": 1.72,

"attention_index": 65.0, "stress_index": 35.0

},

"recommendation": {

"exercise_type": "breathing_exercise",

"intensity_pct": 30,

"duration_minutes": 5,

"target_hr_zone": 1,

"guidance_text_zh": "当前压力指数偏高，建议进行5分钟盒式呼吸练习",

"vr_scene": "beach_sunset"

},

"confidence": 0.87

}

#### Schema D: 多模态融合训练数据 (merged_multimodal_epoch)

{

"epoch_id": "uuid",

"window_duration_s": 10.0,

"body": { "hr_bpm": 72.3, "hrv_sdnn_ms": 45.2, "gsr_tonic_us": 3.2 },

"mind": { "eeg_alpha_power_avg": 5.15, "eeg_theta_beta_ratio": 1.72 },

"brain": { "fnirs_hbo_um_l": null },

"label": { "exercise_type": "breathing_exercise", "intensity_pct": 30 }

}

### 2.6 数据流技术栈

────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.7 研究依据：原始数据反映身心脑状态的科学基础

#### 2.7.1 概述

本系统采集的每一类生理信号到"身（Body）、心（Mind）、脑（Brain）"三维状态的映射，均有经典学术研究或临床标准作为依据。以下按三个维度逐一列出各项原始数据、提取特征与其对应的科学研究基础。

────────────────────────────────────────────────────────────

#### 2.7.2 身体维度（Body）—— 生理与运动状态的研究依据

| 原始信号/传感器 | 提取特征 | 反映的身体状态 | 研究依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| ECG 心电 (Polar H10, 130Hz) | 平均心率 HR、HRmax% | 心脏负荷、运动强度、卡路里消耗 | 运动生理学基础指标。Polar H10 被 700+ 篇同行评审论文验证为科研级心电图传感器，其 RR 间期精度与医用级 Holter 无显著差异。 |
| HRV RR 间期 (Polar H10) | SDNN（NN 间期标准差） | 自主神经系统总体调节能力 | Task Force of the European Society of Cardiology & the North American Society of Pacing and Electrophysiology (1996) — HRV 测量标准化的国际权威指南。SDNN > 50ms = 健康自主调节；< 30ms = 自主神经功能抑制。 |
| HRV RR 间期 (Polar H10) | RMSSD（相邻 NN 间期差值均方根） | 副交感（迷走）神经活性，"恢复能力指标" | 临床验证的迷走张力指标。RMSSD < 20ms = 高压力状态/恢复不足；> 40ms = 良好恢复。RMSSD 是 HRV 中最稳定、最广泛使用的副交感指标，被大量运动医学和心理健康研究采纳。 |
| HRV RR 间期 (Polar H10) | pNN50（相邻间期差 >50ms 的百分比） | 副交感活性（与 RMSSD 互补验证） | Task Force (1996) 标准时域指标。pNN50 > 20% = 副交感功能良好。与 RMSSD 高度相关，联合使用可提高自主神经评估的可靠性。 |
| HRV RR 间期 (Polar H10) | Baevsky Stress Index | 综合生理应激/过劳程度 | Baevsky 应力指数（Baevsky et al.）：SI = (LF/HF × 100) / max(RMSSD, 1) × 2。SI < 50 = 放松状态；50–150 = 正常；150–500 = 中度压力；> 500 = 高度压力/过度疲劳。由俄罗斯航天医学专家提出，广泛用于航天员和运动员的应激监测。 |
| 加速度计 (VR 头显 + E4 腕带) | 运动幅度、频率、复杂度、熵 | 身体活跃度、运动模式、动作质量 | 运动科学基础指标。加速度熵（acc_entropy）衡量运动复杂度，高熵 = 动作多样（如太极/舞蹈），低熵 = 重复动作（如跑步）。左右运动对称性 < 85% 提示神经肌肉代偿。 |
| VR 6DoF + 手部追踪 (Quest 3) | 头部运动平滑度、姿势稳定性、手部轨迹长度、关节角度范围 | 运动控制质量、协调性、姿势控制 | 基于 Quest 3 内向外追踪（~90Hz 头部，~30Hz 手部 23 关节），运动平滑度下降是疲劳和注意力缺失的早期行为信号（运动控制研究）。 |
| PPG 光电容积脉搏 (Empatica E4, 64Hz) | 脉搏波幅度、脉搏传导时间 (PAT) | 外周血管舒缩状态、血压变化相关 | 光电容积描记法是成熟的非侵入式血液循环监测技术。PAT 与动脉血压的相关性已被多篇研究验证（Ma & Zhang, 2018 综述）。PPG 幅度降低 = 外周血管收缩（交感激活/压力反应）。 |
| 皮肤温度 (Empatica E4, 4Hz) | 绝对皮温、温度变化率 (°C/min)、温度-HR 耦合指数 | 外周循环、体温调节、代谢产热 | 体温调节生理学基础。皮温-HR 耦合解耦 = 可能的热应激或脱水信号。皮温 < 32°C = 外周血管显著收缩；> 36°C = 运动产热活跃，需关注散热。 |

注：HRV 分析的所有时域、频域和非线性指标均遵循 Task Force (1996) 的测量标准。ECG 信号的 R 峰检测使用 NeuroKit2 库（基于 Pan-Tompkins 算法及改进版本），该算法在 MIT-BIH 心律失常数据库上验证准确率 > 99%。

────────────────────────────────────────────────────────────

#### 2.7.3 心理维度（Mind）—— 情绪与心理状态的研究依据

| 原始信号/传感器 | 提取特征 | 反映的心理状态 | 研究依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| EEG 前额叶 α 不对称 (Muse S, AF7/AF8, 256Hz) | α_asymmetry_fp = (AF8α − AF7α) / (AF8α + AF7α) | 情绪效价： 正性（趋近）vs 负性（回避） | Davidson 前额叶不对称模型（Davidson et al., 1990; Davidson, 2004）。左侧前额叶（AF7）α 功率较高（即左侧皮层激活较强）= 趋近动机/正性情绪；右侧（AF8）α 较高 = 回避动机/负性情绪。这一发现已在数百篇 EEG 情绪研究中得到验证，是情感神经科学领域最稳健的发现之一。 |
| EEG α 波段功率 (Muse S, 4通道, 8–13Hz) | alpha_power_mean （4 通道 α 均值） | 放松深度： α↑ = 放松/冥想 α↓ = 警觉/认知活跃 | α 波增强与放松/冥想状态的关系是 EEG 研究中最经典可靠的发现之一（Berger, 1929 — 首次记录人类 EEG α 节律）。闭眼 α 增强、睁眼 α 衰减（α 阻断）是正常脑功能的标志。α 功率 vs 个人闭眼基线的比值可量化放松深度。 |
| EEG β 波段功率 (Muse S, 4通道, 13–30Hz) | beta_power_mean （4 通道 β 均值） | 活跃思维/认知加工： β↑ = 专注/焦虑 β↓ = 放松/困倦 | β 活动与警觉、专注、认知加工及焦虑相关。高 β 功率（尤其是 > 20Hz 的快 β）与焦虑状态有稳健关联。在临床 EEG 中，过度 β 活动是焦虑障碍的常见电生理标记。 |
| EEG θ/β 比值 (Muse S, 4通道) | theta_beta_ratio = θ 功率 / β 功率 | 注意力量化： TBR < 1.5 = 专注 1.5–2.5 = 正常 > 2.5 = 注意力涣散 | 大量文献支持，是注意力评估最常用的 EEG 指标之一。Lubar (1991) 首次提出 TBR 用于 ADHD 的定量评估。Monastra et al. (1999) 在一项大规模临床研究中验证：TBR > 阈值（通常 2.5–3.5）对 ADHD 的诊断敏感度 > 85%。后续研究（Arns et al., 2013 荟萃分析）证实 TBR 是注意力状态的有效生物标记，但需结合个体差异解释。 |
| GSR/EDA 皮肤电导 (Empatica E4, 4Hz) | gsr_tonic_level （皮肤电导基础水平, SCL） | 交感神经基线激活度 （觉醒度）： SCL↑ = 高唤醒/压力 SCL↓ = 低唤醒/放松 | GSR 是"压力检测的金标准"，具有秒级时间分辨率。皮肤电导仅受交感神经支配（无副交感拮抗），因此是纯交感活动的直接测量。EDA 的电生理机制（汗腺活动 → 皮肤电导变化）已被充分验证（Boucsein, 2012 — Electrodermal Activity 标准专著）。 |
| GSR/EDA 皮肤电导 (Empatica E4, 4Hz) | gsr_phasic_peak_count （SCR 峰值频率） gsr_phasic_amplitude_mean （SCR 平均幅度） | 瞬时情绪唤醒事件： SCR 峰多/幅大 = 情绪波动频繁/剧烈 | 使用 cvxEDA 算法（Greco et al., 2016, IEEE Trans. Biomed. Eng.）进行 tonic/phasic 分解，是皮肤电导分析的最先进方法之一。SCR 峰反映即时的、事件相关的交感激活（如情绪刺激、应激事件），每个 SCR 峰对应一次"情绪唤醒事件"。 |
| HRV 频域 (Polar H10) | LF/HF 比值 LF: 0.04–0.15Hz HF: 0.15–0.4Hz | 交感-副交感平衡： LF/HF > 3 = 交感优势（紧张/焦虑） LF/HF < 1 = 副交感优势（放松） | 基于呼吸性窦性心律不齐（RSA）的生理机制：HF 功率主要由副交感（迷走）神经介导，与呼吸同步；LF 功率反映交感+副交感混合调控。Task Force (1996) 将 LF/HF 比值定义为"交感-迷走平衡"指标。后续研究提示 LF/HF 的解释需谨慎（Billman, 2013），但在趋势监测中仍广泛使用。 |
| 多模态融合 (EEG + GSR + HRV) | 效价轴（α 不对称）+ 唤醒轴（SCL + β 功率） | 情绪四象限分类： HA-PV (兴奋) HA-NV (紧张) LA-PV (放松) LA-NV (疲劳) | Russell 情绪环状模型（Russell, 1980, J. Personality and Social Psychology）— 将情绪组织为效价（valence, 愉悦-不愉悦）× 唤醒度（arousal, 高-低）的二维空间。该模型是情感科学的基石性框架之一，被数千篇研究引用。本系统通过 EEG 额叶不对称映射效价轴、GSR + β 功率映射唤醒轴，实现生理数据到情绪坐标的跨模态映射。 |

────────────────────────────────────────────────────────────

#### 2.7.4 脑维度（Brain）—— 认知功能状态的研究依据

| 原始信号/测试 | 提取特征 | 反映的认知功能 | 研究依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| VR 简单反应时测试 | reaction_time_ms （简单反应时） | 信息加工速度： RT < 250ms = 快速 250–350ms = 正常 > 350ms = 中枢疲劳 | 反应时是认知心理学的经典基础指标，衡量中枢神经系统信息处理速度。反应时延长是中枢疲劳的最敏感行为学标记之一（Hockey, 1997 — 疲劳与认知功能综述）。在运动科学中，反应时的变化常用于监测运动员的中枢神经疲劳状态。 |
| VR Stroop 色-词测试 | stroop_interference_ms （Stroop 干扰效应） | 执行功能 / 抑制控制： 干扰越小 = 执行功能越强 干扰越大 = 前额叶执行资源不足 | Stroop 效应（Stroop, 1935, J. Experimental Psychology）— 认知心理学引用量最高的经典范式之一。色-词不一致条件下的反应延迟（干扰效应）反映前额叶皮层介导的抑制控制能力。Stroop 干扰效应的增加是前额叶疲劳/认知负荷过高的可靠行为学指标（MacLeod, 1991 — Stroop 效应百年综述）。 |
| VR N-back 测试 | nback_d_prime （d' 敏感度） | 工作记忆容量： d' > 2.0 = 优秀 1.0–2.0 = 正常 < 1.0 = 工作记忆不足 | N-back 任务是工作记忆研究的标准范式（Kirchner, 1958）。d' 敏感度指标来自信号检测论，可分离真实记忆能力和反应偏向。N-back 表现与前额叶-顶叶网络的激活水平密切相关（Owen et al., 2005, Human Brain Mapping 荟萃分析）。d' 下降 = 认知负荷过高或中枢疲劳。 |
| VR 持续注意测试 | sustained_attention_decay （注意力衰减率） | 注意力维持能力： 衰减越慢 = 认知耐力越好 衰减越快 = 认知耐力越差 | 持续注意任务（sustained attention / vigilance tasks）中的表现衰减率反映前额叶-顶叶注意网络的维持功能。注意力随时间衰减是认知疲劳的核心特征（Warm, Parasuraman & Matthews, 2008）。衰减速率可作为认知耐力的个体差异指标。 |
| EEG γ 波段功率 (Muse S, 30–45Hz) | gamma_power_mean （4 通道 γ 均值） | 高阶认知加工： γ↑ = 知觉整合/专注/学习 γ↓ = 认知加工减弱 | γ 振荡（30–45Hz+）与感知绑定、意识、选择性注意和高级认知加工密切相关（Singer, 1999, Neuron; Tallon-Baudry & Bertrand, 1999, Trends in Cognitive Sciences）。γ 功率的增加是大脑皮层进行 active information processing 的电生理标志。 |
| EEG α 峰频率 (Muse S, 4通道) | alpha_peak_frequency （个体 α 峰值频率, IAF） | 认知储备 / 神经效率： IAF > 10.5Hz = 认知加工较快 IAF < 9.5Hz = 可能与疲劳/认知衰退相关 | Klimesch (1999, Brain Research Reviews) 系统研究了 IAF 与认知功能的关系：IAF 与信息处理速度、记忆表现正相关。IAF 的个体差异具有较高的重测信度，是认知老化和神经退行性疾病的敏感电生理标记。IAF 较个人基线下降 > 1Hz = 显著认知疲劳信号。 |
| EEG α 反应性 (Muse S, 4通道) | alpha_reactivity （睁眼 α 衰减率） | 神经可塑性 / 适应能力： 衰减率大 = 大脑对外界刺激响应灵敏 衰减率小 = 响应迟钝/疲劳 | α 阻断（睁眼后 α 功率衰减）是视觉皮层对感觉输入做出正常反应的标志。α 反应性减弱 = 中枢神经系统觉醒度下降或视觉注意力缺失。该指标在临床 EEG 中常规评估（Niedermeyer & da Silva, 2005 — Electroencephalography 经典教材）。 |
| HRV 非线性分析 (Polar H10) | sample_entropy （样本熵） | 中枢-自主神经整合灵活性 （脑功能的间接代理指标） | 心率复杂度的非线性度量，反映中枢神经系统对心脏的动态调节灵活性。样本熵值越高 = 自主神经网络调控越灵活、适应性越强（Pincus, 1991; Richman & Moorman, 2000）。熵值持续下降 = 系统僵化/累积疲劳/过度训练，被用于运动员训练负荷监测（Plews et al., 2012）。此为脑功能的"间接代理"，不能替代 EEG 直接测量，但在低成本方案中提供有价值的趋势信息。 |

────────────────────────────────────────────────────────────

#### 2.7.5 关键技术与工具链的学术地位

| 技术/框架 | 用途 | 学术地位与依据 |
| --- | --- | --- |
| Task Force of ESC/NASPE (1996) | HRV 测量的标准化指南 | 欧洲心脏病学会与北美起搏与电生理学会联合发布的 HRV 测量、生理学解释与临床应用国际标准，被引用超过 15,000 次，是 HRV 研究领域引用量最高的文献。本系统的所有 HRV 时域、频域指标均依据该标准计算和解释。 |
| NeuroKit2 | 生理信号处理 (ECG/HRV/EDA) | 开源 Python 生理信号处理库（Makowski et al., 2021, Behavior Research Methods）。整合了 R 峰检测（Pan-Tompkins 及多种改进算法）、HRV 时域/频域/非线性特征提取、EDA tonic/phasic 分解（cvxEDA）等功能，其算法经多个公开生理数据库验证。 |
| MNE-Python | EEG 信号处理 (ICA / Welch PSD / 频段功率) | 神经影像领域最广泛使用的开源 Python 库之一（Gramfort et al., 2013, Frontiers in Neuroscience）。提供 ICA 伪影去除（FastICA/Infomax）、Welch 功率谱密度估计、频段功率提取等功能，其算法和实现被全球数百个 EEG 研究实验室使用。 |
| Lab Streaming Layer (LSL) | 多设备实时数据流与时间同步 | 科研领域多模态生理数据同步的事实标准（Kothe et al., SCCN/UCSD）。支持 C/Python/C#/MATLAB/Java 等多语言绑定，内置亚毫秒级网络时间同步协议。被全球数百个神经科学和人体计算机交互（HCI）实验室用于构建多传感器数据采集系统。 |
| scikit-learn | 机器学习模型 (RF / SVR / LogisticRegression / Ridge) | Python 机器学习领域引用量最高的库（Pedregosa et al., 2011, JMLR）。选用的随机森林（RF）和支持向量回归（SVR）模型在小样本（N < 1000）生理数据上表现稳健，模型可解释性好，适合科研场景。 |
| Russell 情绪环状模型 | 情绪分类框架 | Russell (1980, J. Personality and Social Psychology) 提出效价-唤醒度二维情绪模型，被引用超过 10,000 次。该模型是现代情感计算和情感神经科学的基础框架之一，为从生理信号到情绪状态的映射提供了理论桥梁。 |
| Davidson 前额叶不对称模型 | 情绪效价的 EEG 标记 | Davidson et al. (1990, J. Personality and Social Psychology) 首次系统提出前额叶 α 不对称与情绪效价的关联：左前额叶活跃 = 趋近/正性情绪；右前额叶活跃 = 回避/负性情绪。这一发现被后续数百篇 EEG/fMRI 研究验证（Davidson, 2004; Coan & Allen, 2004 综述），是情感神经科学最稳健的 EEG 标记之一。 |
| Stroop 效应 | 执行功能/抑制控制评估 | Stroop (1935, J. Experimental Psychology) 发现的色-词干扰效应是实验心理学历史上引用量最高的范式之一。MacLeod (1991, Psychological Bulletin) 的百年综述系统回顾了 Stroop 效应的认知机制（~2,500 篇相关研究），确认其为前额叶执行功能的敏感行为学指标。 |
| N-back 任务 | 工作记忆评估 | Kirchner (1958) 首次提出 N-back 任务范式。Owen et al. (2005, Human Brain Mapping) 对 24 篇 N-back fMRI 研究的荟萃分析确认该任务可靠地激活前额叶-顶叶工作记忆网络，是工作记忆的标准化评估工具。 |

## 三、目标二：AI智能分析通道（基于方案二高精度数据设计）

### 3.0 设计总览：六层分析架构

基于方案二采集的31维精细特征，AI分析不再是一个简单的「特征→分类→输出」流水线，而是一个六层递进分析架构。每一层回答一个不同层级的问题，层层叠加，最终生成高度个性化的运动指导。

▲ 图3

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.0B 两套方案的AI分析能力对比

同样的六层架构，方案一和方案二因为输入数据的维度和精度不同，AI能回答的问题和给出的指导存在质的差异。

#### 逐层能力对比

| 分析层 | 方案一（低成本 ~12维） | 方案二（高精度 ~31维） | 差距本质 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1 生理状态 | 方案一（低成本 ~12维） | 方案二（高精度 ~31维） | 差距本质 |
| 运动负荷 | ✅ HR+HR区间判断 | ✅ HR+HR区间+HRV趋势交叉验证 | 方案二能区分"运动应激"和"情绪性心率升高" |
| 自主神经平衡 | ⚠️ 仅RMSSD+LF/HF | ✅ RMSSD+GSR tonic+GSR phasic+LF/HF+Baevsky五重交叉验证 | 方案一：知道"压力大了"；方案二：知道"压力大是因为交感激活还是副交感撤退" |
| 循环代谢 | ❌ 无皮温数据 | ✅ 皮温绝对值+变化率+心率耦合 | 方案一缺少热调节监测，无法预警热应激 |
| 运动质量 | ⚠️ 仅VR头部+手部追踪 | ✅ VR追踪+躯干加速度+运动熵+左右对称性 | 方案一：知道"动了"；方案二：知道"动得质量如何" |
| Layer 2 心理/情绪 | ⚠️ 仅VR头部+手部追踪 | ✅ VR追踪+躯干加速度+运动熵+左右对称性 | 方案一：知道"动了"；方案二：知道"动得质量如何" |
| 压力检测 | ⚠️ HRV间接推断(RMSSD↓) | ✅ GSR直接测量(交感神经皮肤电导) | 方案一：间接指标，有滞后(HRV需60s窗口)；方案二：直接指标，秒级响应 |
| 情绪效价(正/负) | ❌ 无法检测 | ✅ EEG额叶Alpha不对称 | 方案一完全不具备此能力 |
| 情绪唤醒度(高/低) | ⚠️ LF/HF粗略趋势 | ✅ GSR+EEG联合量化 | 方案一：趋势判断(上升/下降)；方案二：精确定位到效价-唤醒度二维坐标 |
| 注意力量化 | ❌ 仅HRV极粗略趋势 | ✅ EEG Theta/Beta比精确量化 | 方案一完全不具备此能力 |
| 放松深度 | ⚠️ HRV RMSSD趋势 | ✅ EEG Alpha功率+Alpha/Theta比+RMSSD三方验证 | 方案一：知道"心率平稳了"；方案二：知道"进入了多深的冥想状态" |
| Layer 3 认知状态 | ⚠️ HRV RMSSD趋势 | ✅ EEG Alpha功率+Alpha/Theta比+RMSSD三方验证 | 方案一：知道"心率平稳了"；方案二：知道"进入了多深的冥想状态" |
| 处理速度 | ✅ VR反应时 | ✅ VR反应时+EEG IAF交叉验证 | 方案一可做行为学测量；方案二可区分"运动疲劳"vs"认知疲劳" |
| 执行功能 | ✅ VR Stroop测试 | ✅ VR Stroop+EEG Gamma | 方案一有行为学指标；方案二可检测前额叶加工活跃度 |
| 工作记忆 | ✅ VR N-back测试 | ✅ VR N-back+EEG Theta相位同步 | 方案一有行为学指标；方案二可区分"不认真"vs"真的记不住" |
| Layer 4 融合 | ✅ VR N-back测试 | ✅ VR N-back+EEG Theta相位同步 | 方案一有行为学指标；方案二可区分"不认真"vs"真的记不住" |
| 身心同步性 | ❌ 不可评估 | ✅ body_mind_coupling | 方案二能检测"脑放松但身体紧张"这种解耦状态 |
| 心脑耦合 | ❌ 不可评估 | ✅ mind_brain_coupling | 方案二能检测"情绪唤醒但认知疲劳"的组合状态 |
| Layer 5 决策 | ❌ 不可评估 | ✅ mind_brain_coupling | 方案二能检测"情绪唤醒但认知疲劳"的组合状态 |
| 运动类型决策 | ✅ 5类(依赖规则为主) | ✅ 6类(ML+情绪微调) | 方案一：规则驱动；方案二：数据驱动+情绪自适应 |
| 强度决策 | ⚠️ HR区间查表 | ✅ SVR回归+情绪/认知/运动质量6因子修正 | 方案一：标准公式；方案二：个性化调节 |
| Layer 6 输出 | ⚠️ HR区间查表 | ✅ SVR回归+情绪/认知/运动质量6因子修正 | 方案一：标准公式；方案二：个性化调节 |
| 目标指标 | ⚠️ 仅HR区间 | ✅ RMSSD目标+GSR目标+Alpha不对称目标+Alpha功率目标 | 方案二可设定心理/情绪维度的训练目标 |
| 自适应触发 | ❌ 无 | ✅ 6种自适应条件+切换策略 | 方案二实现了真正的实时闭环自适应 |

#### 典型场景中的AI能力差距

场景A：用户做呼吸训练时走神了

|  | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- |
| 检测能力 | HR可能略微上升，但AI无法判断是"走神"还是"身体不适" | Theta/Beta比突然升高→AI立即知道注意力涣散 |
| AI响应 | 无特异性响应 | VR音频自动加入引导语音"把注意力带回呼吸"，呼吸环亮度增强 |

场景B：用户在做中等强度有氧时情绪变差

|  | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- |
| 检测能力 | HR上升—AI只知道"强度上去了" | 额叶Alpha不对称转向负效价+GSR phasic增加—AI知道"用户变得烦躁/抗拒" |
| AI响应 | 可能误判为"运动投入良好"继续维持强度 | 自动降低目标强度5%，切换到森林场景，音频降BPM |

场景C：用户外表安静但内心焦虑

|  | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- |
| 检测能力 | HR偏低+RMSSD正常→AI判断为"放松状态" | Alpha功率低+Beta功率高+GSR tonic高→AI识别出"外表安静但内在焦虑(高Beta焦虑反射)" |
| AI响应 | 误以为用户已在放松，可能建议进入下一阶段 | 继续维持呼吸训练，并加入528Hz音频层辅助放松 |

场景D：用户认知疲劳但身体状态良好

|  | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- |
| 检测能力 | HR正常+HRV正常→AI判断为"状态良好" | 认知测试反应时延长+IAF下降→AI识别出"中枢疲劳" |
| AI响应 | 可能推荐中等强度运动 | 推荐已熟练的轻度运动，避免学习新动作（认知负荷已满） |

#### 一句话总结差距

方案一回答："你现在该做什么运动、做多强。" 方案二回答："你现在身心脑处于什么状态、为什么处于这个状态、该做什么运动来改善这个状态、运动过程中如何实时调整、如果效果不好怎么切换方案。"

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.1 Layer 1：生理状态评估（身体层）

输入： HRV 9维 + GSR 4维 + PPG 3维 + 皮温 3维 + ACC 3维 + VR运动 7维 = 29维身体特征

输出： 四个生理子维度评分（每个0-100）

#### 1A. 运动负荷评估 (Cardiac Load Score)

| 特征 | 权重倾向 | 评估逻辑 |
| --- | --- | --- |
| hr_current_bpm vs hr_max_estimated | 核心指标 | %HRmax: <60%=低负荷 / 60-75%=中 / 75-85%=中高 / >85%=高 |
| lf_hf_ratio | 运动应激确认 | 与%HRmax交叉验证：HR高+LF/HF高=真实运动应激；HR高+LF/HF低=其他原因 |
| sample_entropy 趋势 | 累积负荷 | 熵值持续下降=累积疲劳信号，即使当前HR不高 |

输出： cardiac_load_score (0-100)

#### 1B. 自主神经平衡评估 (Autonomic Balance Score)

| 特征 | 权重倾向 | 评估逻辑 |
| --- | --- | --- |
| rmssd_ms | 核心指标 (权重0.3) | vs个人基线：>120%=副交感活跃(恢复良好)；80-120%=正常；50-80%=轻度压力；<50%=高压/疲劳 |
| gsr_tonic_level | 核心指标 (权重0.25) | vs个人基线：<2μS=放松；2-5μS=正常；5-10μS=轻度压力；>10μS=高压力 |
| lf_hf_ratio | 辅助验证 (权重0.2) | 与RMSSD+GSR交叉：三者方向一致=可信度高 |
| gsr_phasic_peak_count | 情绪波动频率 (权重0.15) | >5次/分=情绪波动频繁；<1次/分=情绪平稳 |
| baevsky_stress_index | 综合压力 (权重0.1) | SI<50=放松；50-150=正常；>150=压力 |

输出： autonomic_balance_score (0-100)

#### 1C. 循环代谢评估 (Circulatory-Metabolic Score)

| 特征 | 权重倾向 | 评估逻辑 |
| --- | --- | --- |
| temp_absolute | 基础循环 | 32-34°C=寒冷/外周收缩；34-36°C=正常；>36°C=运动产热/热应激 |
| temp_trend_slope | 热调节速率 | >0.5°C/min=快速升温(高强度运动)；<0=降温/恢复中 |
| ppg_amplitude | 外周血管状态 | 幅值降低=血管收缩(压力/寒冷)；幅值升高=血管舒张(运动后/放松) |
| temp_hr_coupling | 热-心血管协调 | 解耦=可能热应激或脱水风险 |

输出： circulatory_score (0-100)

#### 1D. 运动质量评估 (Movement Quality Score)

| 特征 | 权重倾向 | 评估逻辑 |
| --- | --- | --- |
| acc_magnitude_mean (E4腕部) | 躯干运动量 | 与VR头部追踪交叉对比，评估全身vs局部运动 |
| acc_entropy | 运动复杂度 | 高熵=动作多样(太极/舞蹈)；低熵=重复动作(跑步/骑行) |
| head_movement_smoothness | 运动控制 | 平滑度下降=疲劳或注意力下降的信号 |
| movement_symmetry_LR | 左右协调 | 不对称度>15%=可能存在代偿 |
| hand_trajectory_length / joint_angle_range | 动作幅度 | 与目标动作模板对比，计算完成度百分比 |

输出： movement_quality_score (0-100)

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.2 Layer 2：心理/情绪状态评估（心理层）

输入： EEG 5个综合指标 + GSR 4维 + HRV (RMSSD用于交叉验证)

输出： 情绪效价-唤醒度坐标 + 注意力评分 + 放松深度评分

#### 2A. 情绪效价-唤醒度模型 (Valence-Arousal Circumplex)

这是方案二AI最核心的能力——基于Russell的情绪环状模型，用生理数据实时定位用户的情绪坐标。

▲ 图4

效价轴(X轴, -1到+1) 数据来源：

| 特征 | 处理方式 | 生理含义 |
| --- | --- | --- |
| alpha_asymmetry_fp = (AF8-AF7)/(AF8+AF7) | 直接映射为主 | 正值(AF8>AF7)→右前额活跃→偏负面/回避；负值(AF7>AF8)→左前额活跃→偏正面/趋近 |
| gsr_phasic_amplitude_mean | 辅助修正 | 高幅度SCR+正效价=兴奋；高幅度SCR+负效价=焦虑 |
| theta_beta_ratio | 辅助修正 | TBR极高(>3)+负效价=疲劳性负面情绪；TBR极高+正效价=冥想性平静 |

唤醒轴(Y轴, 0到1) 数据来源：

| 特征 | 处理方式 | 生理含义 |
| --- | --- | --- |
| gsr_tonic_level | 直接映射为主 (归一化vs个人基线) | GSR升高=交感激活→高唤醒 |
| gsr_phasic_peak_count | 辅助 | SCR频率高=情绪波动多→高唤醒 |
| lf_hf_ratio | 交叉验证 | 与GSR同向=可信；反向=需进一步分析 |
| beta_power_mean | 辅助 | Beta升高+GSR升高=认知性高唤醒(思考/焦虑)；Beta正常+GSR升高=纯情绪性高唤醒 |

情绪象限 → 运动建议映射：

| 象限 | 情绪状态 | 推荐运动策略 | VR场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高唤醒+负效价 (紧张/焦虑) | 压力大、紧张、烦躁 | 优先级最高：降低唤醒度+转向正效价。 呼吸训练为主，目标降低GSR、提升Alpha不对称 | 海滩日落呼吸 / 森林正念漫步 |
| 高唤醒+正效价 (兴奋/激动) | 精力充沛、兴奋 | 最佳训练状态。高强度有氧/间歇训练，利用当下高能量 | 抽象空间高强度挑战 |
| 低唤醒+负效价 (悲伤/疲劳) | 情绪低落、疲惫 | 需要温和激活。 轻度→中等强度过渡，用VR场景提升情绪，逐步增加唤醒度 | 森林正念→山湖太极→渐进加速 |
| 低唤醒+正效价 (放松/满足) | 平静、满足 | 适合精细动作训练、太极、瑜伽。保持当前状态，做品质高的运动 | 山湖太极 / 海滩轻度活动 |

#### 2B. 注意力量化评分 (Attention Score)

| 特征 | 处理方式 | 生理含义 |
| --- | --- | --- |
| theta_beta_ratio | 核心指标 | <1.5=注意力集中；1.5-2.5=正常；2.5-3.5=注意力轻度涣散；>3.5=严重注意力缺陷/极度疲劳 |
| alpha_peak_frequency | 辅助 | IAF下降>1Hz(相对个人基线)=认知疲劳信号 |
| gamma_power_mean | 辅助 | Gamma↑=认知活跃/专注加工 |

输出： attention_score (0-100)

#### 2C. 放松深度评分 (Relaxation Depth Score)

| 特征 | 处理方式 | 生理含义 |
| --- | --- | --- |
| alpha_power_mean | 核心指标 | vs个人睁眼基线：>200%=深度冥想状态；150-200%=放松；100-150%=正常清醒；<100%=警觉/紧张 |
| alpha_theta_ratio | 冥想质量 | 高比值+高Alpha=优质放松；高比值+低Alpha=困倦而非放松 |
| rmssd_ms | 身体放松验证 | RMSSD升高+Alpha升高=身心同步放松(最优)；Alpha高+RMSSD低=脑放松但身体仍紧张 |

输出： relaxation_depth_score (0-100)

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.3 Layer 3：认知状态评估（脑层）

输入： VR Stroop测试 + VR N-back测试 + EEG Gamma/Theta

输出： 三个认知子维度评分

| 认知维度 | 核心指标 | 辅助指标 | 评估逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理速度 | reaction_time_ms (简单反应时) | alpha_peak_frequency (IAF较高=处理快) | RT<250ms=快；250-350=正常；>350=慢(中枢疲劳) |
| 执行功能 | stroop_interference_ms (Stroop干扰效应) | gamma_power_mean (Gamma高=执行加工活跃) | 干扰<50ms=执行功能强；50-120ms=正常；>120ms=执行功能减弱(前额叶疲劳) |
| 工作记忆 | nback_d_prime (N-back d') | sustained_attention_decay (注意力衰减率) | d'>2=优秀；1-2=正常；<1=工作记忆不足(认知负荷过高) |

输出： cognitive_function_score (0-100，三维度加权合成)

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.4 Layer 4：综合状态融合

Layer 1-3各自输出了独立的评分。Layer 4的任务是将它们融合为一个用户全局状态向量 (Global State Vector)，作为Layer 5推荐引擎的输入。

#### 融合策略：可解释的规则化融合

不使用黑盒神经网络，而使用可解释的规则化融合：

全局状态向量 = {

// 身体维度

cardiac_load:          Layer1A.cardiac_load_score,

autonomic_balance:     Layer1B.autonomic_balance_score,

circulatory:           Layer1C.circulatory_score,

movement_quality:      Layer1D.movement_quality_score,

// 心理维度

emotion_valence:       Layer2A.valence,           // -1 到 +1

emotion_arousal:       Layer2A.arousal,           // 0 到 1

emotion_quadrant:      Layer2A.quadrant,          // "HA-HV" / "HA-LV" / "LA-HV" / "LA-LV"

attention:             Layer2B.attention_score,

relaxation_depth:      Layer2C.relaxation_depth_score,

// 脑维度

cognitive:             Layer3.cognitive_function_score,

// 关键交叉关系（捕捉多域相互作用）

body_mind_coupling:    // 身体和心理是否同步？

if |autonomic_balance - relaxation_depth| < 15: "身心同步"

elif relaxation_depth > autonomic_balance: "脑放松>身体放松"

else: "身体放松>脑放松",

mind_brain_coupling:   // 情绪和认知是否匹配？

if emotion_quadrant in ["HA-HV","HA-LV"] AND cognitive < 40: "情绪唤醒但认知疲劳"

if emotion_quadrant in ["LA-LV"] AND cognitive < 40: "情绪低落+认知疲劳→需要激活"

recovery_readiness:     // 综合恢复准备度

weighted_score(rmssd_trend, gsr_tonic_trend, temp_trend, cognitive_trend)

}

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.5 Layer 5：推荐决策引擎

这是AI的核心决策层。不再使用单一的「一个分类器+一个回归器」模式，而是一个多层决策系统。

#### 5A. 运动类型决策：级联判断树 + RF分类器

第一级：安全规则过滤 → 第二级：生理边界判定 → 第三级：ML分类器 → 第四级：情绪/认知微调

▲ 图5

#### 5B. 强度决策：SVR回归 + 上下文修正

▲ 图6

#### 5C. VR场景与感官参数决策

根据运动类型+情绪状态，自动选择VR环境和感官参数：

| 运动类型 | 情绪象限 | VR场景 | 音频 | 核心视觉引导 | 环境色调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breathing | HA-HV (紧张) | 海滩日落 | 432Hz + 海浪 | 呼吸环缩放 + GSR实时水滴(目标:水滴排空) | 暖橙→深蓝过渡 |
| breathing | LA-HV (疲劳) | 森林正念小径 | 528Hz + 鸟鸣 | 呼吸环 + Alpha功率光晕 | 翠绿暖光 |
| light_movement | 任意 | 山湖太极 | 528Hz + 自然 | 虚拟化身 + 目标球 | 暖黄 |
| moderate_aerobic | LA-LV (平静) | 森林小径 | 节奏渐进(120BPM) | HR区间环 | 绿色→金色 |
| moderate_aerobic | HA-LV (兴奋) | 海滩 | 节奏渐进(135BPM) | HR区间环 + 得分 | 亮蓝+金色 |
| high_intensity | HA-LV (兴奋) | 抽象空间 | 140-160BPM | 目标+连击分数+HR | 霓虹 |
| recovery | 任意 | 海滩日落 | 432Hz | 呼吸环 + HR↓指示器 | 慢慢暗下来 |

#### 5D. 实时反馈策略

AI推荐不只是"开始前选择场景"，还包括运动过程中的实时自适应调整：

| 实时监测信号 | 触发条件 | 自适应动作 |
| --- | --- | --- |
| rmssd_ms 趋势 | 连续2个epoch下降 >20% | VR教练: "放慢一点，注意呼吸节奏" + HR区间环闪烁提醒 |
| gsr_phasic_peak_count | 突然增加 >3个/分钟 | 环境音频自动降低BPM + 天空色温变暖 |
| alpha_asymmetry_fp | 持续负效价 >5分钟 | 自动切换场景到森林 + 音频切换为自然声 |
| theta_beta_ratio | 突然升高 >1.0 (注意力大跌) | 简化运动目标 + 视觉引导增强(更大的目标球) |
| temp_trend_slope | >0.5°C/min持续 | 虚拟风扇动画 + 提示补充水分 |
| movement_symmetry_LR | >20%不对称 | 高亮偏弱侧 + 引导均衡发力 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.6 Layer 6：AI推荐输出 (Schema C 完整版)

基于以上六层分析的最终输出格式：

{

"recommendation_id": "uuid",

"timestamp_unix_ms": 1717412415000,

"session_id": "session_20240603_001",

"user_global_state": {

"body": {

"cardiac_load_score": 45,

"cardiac_load_label": "轻度负荷",

"autonomic_balance_score": 72,

"autonomic_balance_label": "交感轻度主导",

"circulatory_score": 55,

"movement_quality_score": 68

},

"mind": {

"emotion_valence": -0.25,

"emotion_arousal": 0.65,

"emotion_quadrant": "HA-HV",

"emotion_label": "轻度紧张",

"attention_score": 48,

"attention_label": "正常偏低",

"relaxation_depth_score": 28,

"relaxation_label": "不够放松"

},

"brain": {

"cognitive_function_score": 62,

"processing_speed_ms": 280,

"executive_function_label": "正常",

"working_memory_label": "正常"

},

"cross_domain": {

"body_mind_coupling": "身心不同步(脑紧张>身体紧张)",

"recovery_readiness_pct": 55

}

},

"recommendation": {

"exercise_type": "breathing_exercise",

"exercise_subtype": "box_breathing_4_4_4_4",

"intensity_pct": 25,

"duration_minutes": 8,

"target_hr_zone": 1,

"target_metrics": {

"rmssd_target_ms": 35,

"gsr_tonic_target_us": 2.0,

"alpha_asymmetry_target": -0.10,

"alpha_power_target_pct_increase": 80

},

"vr_scene": "beach_sunset",

"vr_audio": "waves_432hz",

"vr_visual_cue": "breathing_ring_with_gsr_droplet",

"vr_coach_prompts": [

"吸气...感受腹部的扩张 (4秒)",

"屏息...让氧气充分交换 (4秒)",

"缓慢呼气...让紧张随气息流走 (4秒)",

"暂停...感受这一刻的平静 (4秒)"

],

"expected_effect": "预计8分钟后GSR基础水平将降至2.0μS以下，Alpha不对称将趋向正值减少"

},

"adaptive_triggers": {

"if_rmssd_not_improving_3min": "switch_to_forest_mindfulness",

"if_alpha_asymmetry_worsening": "add_528hz_audio_layer",

"if_gsr_dropping_below_2us": "transition_to_light_movement"

},

"confidence": {

"exercise_type_confidence": 0.89,

"intensity_confidence": 0.82,

"emotion_quadrant_confidence": 0.78,

"attention_confidence": 0.85

},

"model_version": "rf_classifier_v2.1+svr_v2.0+emotion_v1.0"

}

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.7 实时处理循环（修订版）

初始化：

load_personal_baseline(user_id)  // 加载该用户的静息基线

load_models()                     // 加载RF/SVR/情绪模型

主循环 (每2秒一个tick):

// Step 1: 拉取所有LSL流的最新数据

samples = pull_all_lsl_inlets(timeout=0.2s)

// Step 2: 写入环形缓冲区

for each stream in samples:

ring_buffers[stream.name].push(stream.data)

// Step 3: 检查各域epoch是否就绪

epoch_ready = {

body: ring_buffers["HRV"].duration >= 60s,

gsr:  ring_buffers["GSR"].duration >= 30s,

eeg:  ring_buffers["EEG"].duration >= 10s,

temp: ring_buffers["Temp"].duration >= 30s,

acc:  ring_buffers["ACC"].duration >= 10s

}

// Step 4: 各域特征提取（独立并行）

features = {}

if epoch_ready.body:

features.hrv = extract_hrv_features(ring_buffers["HRV"])

if epoch_ready.gsr:

features.gsr = extract_gsr_features(ring_buffers["GSR"])

if epoch_ready.eeg:

features.eeg = extract_eeg_features(ring_buffers["EEG"])

// Step 5: 每30秒(15个tick)运行一次完整AI分析

if tick_count % 15 == 0 AND features 足够完整:

physio_state = assess_physiological_state(features, user_baseline)

mental_state = assess_mental_state(features, user_baseline)

if vr_cognitive_data_fresh():

cognitive_state = assess_cognitive_state(vr_cognitive_data)

global_state = fuse_states(physio_state, mental_state, cognitive_state)

recommendation = decision_engine.decide(global_state, user_baseline)

push_to_lsl("AIRecommendation", serialize_schema_c(recommendation))

http_post("localhost:5000/recommendation", recommendation)

// Step 6: 安全关键指标每2秒检查一次

if hr_current > 0.9 * hr_max:

emergency_stop()

if abnormally_high_gsr_jump():

trigger_calming_protocol()

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.8 个性化基线校准

每个用户首次使用时的5分钟静息基线采集协议是AI精准分析的基础：

| 采集阶段 | 时长 | 采集内容 | 建立基线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静坐睁眼 | 2min | HR, HRV, GSR, EEG | 清醒静息基线 |
| 静坐闭眼 | 2min | HR, HRV, GSR, EEG | Alpha功率基线(闭眼Alpha应为最高) |
| 简单反应时测试 | 1min | VR反应时 | 认知速度基线 |

所有后续特征都相对于个人基线进行z-score标准化，而非使用绝对阈值。这确保AI推荐是个性化的。

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.9 AI管道技术栈

| 组件 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ECG/HRV处理 | NeuroKit2 0.2+ | R峰检测、HRV时域/频域/非线性特征 |
| EDA/GSR处理 | NeuroKit2 (cvxEDA) | 皮肤电导tonic/phasic分解、SCR峰值检测 |
| EEG处理 | MNE-Python 1.6+ | ICA去伪影、Welch PSD、频段功率提取 |
| 分类器 | scikit-learn RandomForest | 运动类型多分类 |
| 回归器 | scikit-learn SVR (RBF核) | 运动强度回归 |
| 情绪模型 | scikit-learn LogisticRegression | 情绪象限分类（4分类） |
| 注意力模型 | scikit-learn Ridge | 注意力量化回归 |
| 模型序列化 | joblib | .pkl模型持久化 |
| 特征存储 | pandas | 特征DataFrame管理 |
| 后端API | Flask + flask-cors | HTTP服务 |
| 数据存储 | SQLite (时间序列) + JSON (会话摘要) | 本地记录 |
| 实时流 | pylsl 1.16+ | LSL输入/输出 |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 3.10 两套方案决策差异（直白版）

用一个真实的例子说明最终AI给出的指导有什么不同。

同一个用户，同一时刻的生理状态：心率85bpm，微微出汗，呼吸稍快。

方案一（低成本）看到的数据：

心率85，属于Zone 2，RMSSD=28ms偏低，LF/HF=3.2偏高。 → "心率有点快，压力指标偏高。建议做5分钟呼吸训练放松一下，心率降到Zone 1就行。"

方案二（高精度）看到的数据：

心率85(Zone 2)，RMSSD=28ms偏低，GSR tonic=4.8μS偏高，LF/HF=3.2偏高，Alpha不对称=+0.18(偏负面)，Theta/Beta比=1.3(注意力还行)，皮温=35.2°C正常，加速度幅值=0.12g运动量不大。 → "你心率虽然不快但身体处于轻度紧张状态——交感神经偏活跃、情绪偏负面。不过注意力还算集中，身体温度正常，不是疲劳导致的。建议先做8分钟海滩场景盒式呼吸，目标是让RMSSD回到35ms以上、皮肤电导降到2.0μS以下。呼吸时注意看着面前的蓝色光环，它会随着你的呼气慢慢缩小，同时你的压力水滴图标也会逐渐排空。如果3分钟后额叶Alpha不对称还没改善，系统会自动帮你切换到森林正念漫步。"

三句话总结差异：

────────────────────────────────────────────────────────────

## 四、目标三：VR头显结合方案

### 4.1 VR头显选择

主推：Meta Quest 3 (~$500)

备选：HTC Vive — PC直连更简单，USB-C可接传感器

### 4.2 VR应用架构 (Unity)

▲ 图7

### 4.3 生物反馈可视化设计

| 反馈元素 | 显示内容 | 视觉设计 | 数据源 |
| --- | --- | --- | --- |
| HR区间环 | 脚部/腕部彩色环 | 蓝(Zone1)→绿(2)→黄(3)→橙(4)→红(5) | Polar H10实时HR |
| 心跳脉冲 | 实时心率跳动 | 与RR间期同步缩放的光球 | Polar H10 ECG |
| 脑波柱 | 5频段功率 | Delta/Theta/Alpha/Beta/Gamma柱状图 | Muse EEG |
| 压力计 | GSR唤醒度 | 水滴填充/排空，满=高压力 | Empatica E4 GSR |
| 呼吸引导 | 吸气/呼气提示 | 4s扩-4s持-4s缩-4s持 | AI推荐 |

### 4.4 环境自适应

| 环境参数 | 触发条件 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 天空色温 | 压力指数 | 暖日落(平静) ↔ 冷灰色(压力) |
| 背景音频频率 | HR区间 | 432Hz(休息) → 528Hz(活跃) |
| 粒子密度 | EEG Alpha功率 | 放松时萤火虫增加 |
| 光照强度 | 注意力指数 | 注意力高时亮度增加 |
| 虚拟教练语音 | AI推荐 | "慢下来" / "继续保持" / "做得很好" |

### 4.5 四类VR运动场景

### 4.6 网络拓扑

▲ 图8

LSL在同一WiFi子网下可跨设备工作。PC Link模式下，LSL完全在PC端运行，Quest仅作显示。

────────────────────────────────────────────────────────────

## 五、技术栈总览

层次              技术                           理由

──────────────────────────────────────────────────────────

传感器桥接        Python 3.10+ bleak pyLSL        生物信号处理最佳生态

信号处理          NeuroKit2 HeartPy MNE-Python    一站式ECG/HRV/EEG/EDA

AI/ML            scikit-learn (RF+SVR) joblib     小数据友好，可解释

后端服务          Flask + flask-cors sqlite3       轻量HTTP API

VR前端           Unity 2022 LTS LSL4Unity          VR工具链最成熟

Meta XR SDK / OpenXR

开发工具          Git VS Code Jupyter conda

### Python依赖 (requirements.txt)

numpy scipy pandas neurokit2 heartpy mne mne-nirs

pylsl scikit-learn joblib xgboost flask flask-cors

bleak pyyaml tqdm

────────────────────────────────────────────────────────────

## 六、实施阶段计划

### Phase 0: 环境搭建 (第1-2周)

### Phase 1: 数据采集管道 (第3-6周)

### Phase 2: 信号处理管道 (第7-10周)

### Phase 3: AI管道开发 (第11-14周)

### Phase 4: VR应用开发 (第15-18周)

### Phase 5: 集成测试与验证 (第19-20+周)

### 目录结构

▲ 图9

────────────────────────────────────────────────────────────

## 七、关键架构决策